Comparison of NOx Emission Factors, Incorrect vs. Corrected (Drilling Rigs, Hydraulic Fracturing)

| Year | Hp Range | NOx, Incorrect EFs (g/HpHr) | NOx, Corrected EFs (g/HpHr) | EF Difference (g/HpHr) | % Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 300-600 HP | 2.148319 | 0.5381309 | -1.6101881 | -75.0% |
|  | 600-750HP | 2.154365 | 0.5396453 | -1.6147197 | 75.0% |
|  | 750 HP-3000 HP | 5.074198 | 1.271032 | -3.803166 | 75.0% |
| 2022 | 300-600 HP | 1.891205 | 0.473771 | -1.417434 | 74.9% |
|  | 600-750HP | 1.89584 | 0.4749322 | -1.4209078 | 74.9% |
|  | 750 HP-3000 HP | 4.854171 | 1.216032 | -3.638139 | 74.9% |

Implications of Correcting Revised Nonroad Emission Factors, All Exploration Sources

| Year (Scenario) | NOx Emissions, Incorrect EFs (tpy) | NOx Emissions, Corrected EFs (tpy) | Emissions Difference (tpy) | % Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 201,700 | 50,923 | -150,777 | -74.8% |
| 2022 | 118,171 | 30,098 | -88,073 | -74.5% |
| Future 1 (2018-2019, 2022) | 123,031 | 31,463 | -91,568 | -74.4% |
| Future 2 (2018-2022) | 123,443 | 31,475 | -91,968 | -74.5% |
| Future 3 (2017-2019, 2022) | 118,372 | 30,312 | -88,060 | -74.4% |

Nationwide Activity Data, Exploration Sources

| Year (Scenario) | Drilling Activity (Spuds) | Drilling Depth (Feet Drilled) | Well Completions, Total | Unconventional Well Completions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 18,569 | 182,294,855 | 21,850 | 11,617 |
| 2018 | 24,678 | 202,752,134 | 28,086 | 13,518 |
| 2019 | 20,170 | 197,960,719 | 18,849 | 11,708 |
| 2020 | 11,026 | 96,550,941 | 10,542 | 7,183 |
| 2021 | 18,747 | 305,403,724 | 14,573 | 9,843 |
| 2022 | 16,505 | 144,259,015 | 16,671 | 11,106 |
| Future 1 (2018-2019, 2022)a | 20,840 | 181,657,291 | 21,459 | 12,199 |
| Future 2 (2018-2022)a | 18,874 | 189,385,313 | 18,194 | 10,827 |
| Future 3 (2017-2019, 2022)a | 20,569 | 181,816,680 | 21,768 | 12,129 |

a County-level average for years of interest